# 224G SerDes PLL：Spec Matrix 详解与完整规格实例

从系统语言到电路语言的翻译，以及可执行的 14 GHz 1/8-rate CMU/PLL 设计规范

2026-07-18

# 文档说明

本文合并并整理以下两部分内容：

- Spec Compliance Matrix 的真正作用：如何把 BER、UI、eye margin、protocol mask、CDR tracking 等系统语言，翻译成 PLL/clocking 工程师可以直接设计和验证的电路语言。

- 一个 224G SerDes PLL/CMU 的完整 Spec 实例：以 224 Gb/s PAM4、112 GBd、14 GHz 1/8-rate shared CMU 为例，给出从系统目标、jitter budget、phase-noise mask，到 PFD、charge pump、loop filter、VCO、divider、spur、供电、校准、PVT、Monte Carlo 和 signoff 的完整规格。

- 从 Spec 到架构与具体电路参数：给出频率规划、环路滤波器、VCO tank、粗细调谐、启动跨导、PFD/CP、divider、输出 buffer、供电隔离及 PDK sizing 的计算流程。

重要说明：本文中的 [A] 表示架构假设，[D] 表示由上游条件推导出的内部设计指标，[P] 表示公开论文或标准讨论中的参考信息。除明确标记为公开来源的内容外，数值均为工程设计实例，不能冒充 OIF、IEEE 或某篇论文的强制规范。毕竟把示例数字抄进正式 spec，是项目中最省时间、也最贵的一种错误。

# 第一部分：Spec Matrix 的真正作用

## 1.1 Spec Matrix 不是需求清单，而是翻译系统

Spec Compliance Matrix 的核心价值，不是把要求、负责人和截止日期排列得像一份行政表格，而是建立一条可计算、可分配、可验证、可追溯的规格翻译链：

系统性能要求→观测节点与测量条件→噪声/抖动预算→模块级指标→电路参数→晶体管与版图约束

系统团队通常讨论：

- BER；

- UI；

- eye height 和 eye width；

- protocol mask；

- COM；

- sRJ、dJ 和 TJ；

- JTOL、JTRAN；

- CDR tracking；

- pre-FEC 和 post-FEC BER；

- interoperability。

而 PLL、CMU 和 clocking 设计工程师真正能直接控制的是：

fPFD, N, BWPLL, ICP, KVCO/KDCO

以及：

VCO range, divider topology, DTC/TDC resolution, phase-rotator LSB

再加上：

supply isolation, clock-buffer slew, calibration policy, servo update rate

Matrix 的作用，就是把“链路是否能工作”转换成“这些电路旋钮应该满足什么范围，以及如何证明满足”。

## 1.2 为什么普通需求表不能指导 PLL 设计

一张普通项目表可能只有：

| Spec | Target | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| TX jitter | < 55 fs RMS | PLL | Open |

这张表对电路设计几乎没有可执行价值，因为它没有回答：

- 55 fs 是在哪个节点测量？

- 是 PLL core 输出、shared CMU 输出，还是 TX serializer 的最终数据 crossing？

- 是 raw jitter，还是经过 4 MHz reference CRU/CDR 后的 residual jitter？

- 积分频带的下限和上限是什么？

- 是否包含 reference spur、fractional spur、supply spur 和 calibration spur？

- 是否包含 global clock distribution、lane CCU、ILO、phase shifter 和 phase rotator？

- 55 fs 是否包含 measurement floor？

- 是 typical 结果，还是 PVT、mismatch、PEX 和 all-lane activity 下的 signoff 指标？

- calibration 是 active、converged，还是 frozen？

如果这些语义没有定义，“55 fs”只是一个带单位的愿望。它可以用于会议，但无法用于 sizing、noise budget、testbench 或 signoff。

一个合格的 Spec Matrix 至少承担四项任务：

- 语义翻译：指标究竟在什么条件下代表什么。

- 预算分解：哪些模块各自允许贡献多少。

- 设计反推：这些预算对应哪些架构和电路参数。

- 验证闭环：用什么模型、滤波、testbench 和 pass/fail 判据证明满足。

## 1.3 “TX endpoint RMS jitter < 55 fs”包含哪些隐藏条件

假设系统给出：

在 224 Gb/s PAM4 mode 下，TX endpoint clock RMS jitter 小于 55 fs，测量采用 4 MHz reference CDR/CRU filter。

这句话至少要展开成以下层级。

### 1.3.1 Mode

224 Gb/s PAM4 的 symbol rate 为：

Rs=224 Gb/s2=112 GBd

Symbol UI 为：

UI=1112 GHz=8.929 ps

因此：

55 fs=55 fs8.929 ps=0.00616 UI=6.16 mUI

同一个 fs 数字若用于 NRZ、PAM4、112G、224G、1/8-rate 或 full-rate 节点，其系统意义完全不同。Matrix 必须记录：

- protocol mode；

- symbol rate；

- internal clock rate；

- reference frequency；

- divider ratio；

- clock-generation topology；

- backward-compatible mode 是否适用。

### 1.3.2 Node

下列节点的 jitter 不能混写：

- VCO core 输出；

- PLL divider 前的高速输出；

- shared CMU 输出；

- global clock distribution 末端；

- lane-local CCU 输出；

- 1/8-rate serializer clock；

- ILO 输出；

- phase shifter 输出；

- phase rotator 输出；

- serializer 最后一层 mux clock；

- TX pad 处数据 crossing；

- 经过 reference CRU 后观测到的 TX residual jitter。

若 PLL 输出 jitter 为 40 fs，不代表 TX endpoint 也是 40 fs。Endpoint 还会增加：

σdist, σCCU, σILO, σPS, σPR, σmux, σsupply

若各噪声源不相关：

σendpoint2=i​σi2

若存在相关性：

σendpoint2=i​j​ρijσiσj

其中 ρij 为相关系数。Shared supply noise、common reference modulation 或同源数字耦合都可能引入相关项，因此不能机械地对所有数字做 RSS。

## 1.4 Raw jitter 与 CDR-filtered jitter

### 1.4.1 Raw integrated jitter

Raw RMS jitter 通常由 phase-noise PSD 积分得到：

σt,raw2=12πfclk2fLfHSϕf df

其中：

- Sϕf：phase-noise PSD，单位通常为 rad2/Hz；

- fL：积分下限；

- fH：积分上限；

- fclk：被测时钟频率。

不写积分频带，就不存在唯一的“RMS jitter”。例如，10 kHz 到 100 MHz 与 1 MHz 到 1 GHz 得到的结果不能直接比较。

### 1.4.2 Reference CDR/CRU filtered residual jitter

设输入 TX phase 为 ϕTXs，CDR tracking transfer function 为 HCDRs：

ϕrecs=HCDRsϕTXs

残余相位误差为：

ϕerrs=1-HCDRsϕTXs

定义 residual transfer function：

Hress=1-HCDRs

对一阶 CDR：

HCDRs=ωcs+ωc

则：

Hress=ss+ωc

它是高通型残余传递函数，因此 filtered jitter 为：

σt,filtered2=12πfclk2fLfHHresj2πf2Sϕf df

### 1.4.3 4 MHz corner 的实际含义

若：

fc=4 MHz

一阶 residual filter 幅度为：

Hresf=ff2+fc2

在 100 kHz：

Hres≈0.10.12+42≈0.025

低频 jitter 仅残留约 2.5%。

在 40 MHz：

Hres≈40402+42≈0.995

高频 jitter 几乎全部保留。

因此 PLL 真正应该优化的不是一个脱离系统的 raw integral，而是：

∫Hresf2Sϕf df

低 offset phase noise 很差但被 reference CRU 跟踪的 PLL，filtered jitter 未必差；反过来，raw jitter 看起来不错，但在 10 MHz 到数百 MHz 有 VCO、divider、buffer、supply noise 或 spur 的设计，endpoint 仍可能失败。

## 1.5 为什么 55 fs 不能全部分配给 PLL core

Endpoint phase-noise PSD 可表示为：

Sϕ,EPf=​HCMU→EPf2Sϕ,CMUf+Hdist→EPf2Sϕ,distf+HCCU→EPf2Sϕ,CCUf+HILO→EPf2Sϕ,ILOf+Sϕ,PSf+Sϕ,PRf+Sϕ,servof+Sϕ,supplyf

测量端再经过 reference CRU：

Sϕ,measf=Hresf2Sϕ,EPf

最终：

σt,meas2=12πfclk2∫Sϕ,measf df

若把全部 55 fs 交给 PLL core：

- PLL 团队会过度优化 core noise，增加 VCO、CP、divider 和 buffer 功耗；

- distribution、CCU、ILO 和 phase-control path 没有预算，endpoint 仍可能失败；

- 项目得到一个局部极优的 PLL 和一个整体不合格的 TX。芯片不会因为某个模块在内部评比里第一名就自动通过协议测试。

## 1.6 一个 55 fs endpoint budget 示例

以下为预算方法示例，不是公开论文的正式分配。

外部或系统目标：

σendpoint,max=55 fs

内部设计目标保守设为：

σendpoint,target=45 fs

| Contributor | RMS allocation |
| --- | --- |
| CMU 经 4 MHz CRU 后的残余 | 25 fs |
| 1/8-rate clock distribution | 14 fs |
| TX CCU residual | 16 fs |
| 8-stage ILO added jitter | 20 fs |
| Phase shifter 动态量化/噪声 | 4 fs |
| Phase rotator residual | 12 fs |
| TDC/background servo update noise | 10 fs |
| Supply/crosstalk induced jitter | 12 fs |

若这些项可视为不相关：

σEP=252+142+162+202+42+122+102+122=43.37 fs

因此：

43.37 fs<45 fs<55 fs

Margin 不应伪装成另一个随机源加入 RSS。合理做法是把内部设计目标压低，为 PVT、PEX、模型误差、未建模相关性、测量重复性和 aging 保留空间。

## 1.7 如何从 CMU allocation 反推 PLL core

假设 shared CMU 的 filtered allocation 为：

σt,CMU,res≤25 fs

对应约束为：

12πfclk2fLfHHresf2Sϕ,CMUf df≤25 fs2

CMU phase-noise PSD 由各来源组成：

Sϕ,CMUf=​Hreff2Sϕ,reff+HPFD/CPf2Sϕ,PFD/CPf+Hdividerf2Sϕ,dividerf+HVCOf2Sϕ,VCOf+Sϕ,supplyf+Sϕ,spurf

这时 Matrix 才真正开始决定 PLL 参数。

### 1.7.1 fPFD 和 divider ratio

N=foutfPFD

提高 fPFD 通常可降低 N，有利于减少参考路径噪声放大，但同时增加：

- PFD/CP 速度要求；

- reference distribution 功耗；

- reference spur 压力；

- 高速数字活动和耦合。

Matrix 应写清楚 reference/PFD/divider 在相应频段允许贡献多少，而不是写“fPFD 越高越好”。

### 1.7.2 Loop bandwidth

PLL bandwidth 决定噪声分工：

- 环内更容易通过 reference、PFD、CP 和 divider noise；

- 环外主要由 VCO noise 主导。

系统应最小化：

∫Hresf2Href2Sref+HVCO2SVCO+⋯df

而不是只追求 PLL raw integrated jitter 最小。

### 1.7.3 ICP

Charge-pump current 影响：

Kloop∝ICPKVCO

并进一步影响：

- loop bandwidth；

- damping；

- CP thermal/shot noise；

- UP/DN mismatch；

- reference spur；

- control-voltage ripple；

- dead-zone sensitivity。

因此 Matrix 不能只写“PLL BW = 3 MHz”，还应写该 BW 与 ICP、loop-filter impedance、KVCO 和 PVT 范围的关系。

### 1.7.4 KVCO 或 KDCO

控制节点噪声到输出相位的转换为：

Sϕ,ctrlf∝KVCOj2πf2Sv,ctrlf

较大的 KVCO 有利于 tuning range，但会增加：

- loop-filter noise sensitivity；

- CP ripple sensitivity；

- supply/control coupling；

- spur；

- calibration-code noise。

因此 tuning range、coarse-bank coverage、fine gain、control-node noise 和 endpoint jitter 必须在同一条 traceability chain 中。

## 1.8 1/8-rate clock 与 full-rate clock 为什么不能只比较 fs

假设：

f1/8=14 GHz,  ffull=112 GHz

14 GHz 时钟的 90 fs 对应相位 RMS：

σϕ=2π14 GHz90 fs=0.00792 rad=0.454∘

112 GHz 时钟的 55 fs 对应：

σϕ=2π112 GHz55 fs=0.0387 rad=2.22∘

因此：

- 从 time jitter 看，55 fs 小于 90 fs；

- 从 phase jitter 看，112 GHz 上的 55 fs 反而对应更大的相位误差；

- 不同频率、不同节点的两个 fs 数字不能直接判断哪个时钟“更干净”。

理想频率倍增 M 倍时：

σϕ,out=Mσϕ,in

且：

fout=Mfin

于是：

σt,out=Mσϕ,in2πMfin=σt,in

理想倍频不改变 time jitter，但实际 ILO、multiplier、mux 和 clock buffer 会加入额外 jitter。

## 1.9 Phase shifter LSB 不等于 RMS jitter

若 phase shifter step 为：

ΔtPS=14 fs

若 code 固定，量化误差是 bounded static phase offset：

-Δt2≤et≤+Δt2

因此：

etmax=7 fs

它不一定属于 random jitter。

只有在量化误差被随机化、且近似均匀分布时，才可写：

σt,quant=Δt12=1412=4.04 fs

若 background servo 在两个 code 间周期性跳动，产生的可能是：

- discrete spur；

- limit cycle；

- periodic jitter；

- data-correlated modulation。

所以 Matrix 中应分别记录 LSB、static residual、dynamic quantization、update rate、dither policy 和 spur，而不能把“14 fs step”直接填进 RSS 表。

## 1.10 Phase rotator 1/128 UI 不等于随机 jitter

在 112 GBd 下：

UI=8.929 ps

1/128 UI 的 step 为：

ΔtPR=8.929 ps128=69.76 fs

它看起来比 55 fs 还大，但不一定矛盾，因为它可能是静态 phase-position LSB，而非 RMS jitter。

若粗略假设量化误差均匀随机化：

σPR,quant=69.7612=20.14 fs

若 code 静止，则应描述为 bounded static phase error；若 code 周期切换，则应分析 update noise、limit-cycle spur 和 INL/DNL，而不是偷懒地称为“20 fs jitter”。

## 1.11 TDC/background servo 为什么可能成为真正失败点

TDC 和 background servo 的误差包括：

σTDC,quant, σTDC,offset, σservo,dither, σupdate

若更新频率为 fu，控制环在若干 code 间周期运动，endpoint spectrum 可能在：

fu, 2fu, 3fu

附近产生离散 spur。

若 spur 位于 4 MHz 以上，reference CRU 基本不会滤除。因此可能出现：

- PLL core PNOISE 很好；

- endpoint phase spectrum 有明显 calibration spur；

- filtered RMS jitter 或 protocol mask 仍失败。

Matrix 必须把 calibration active、converged 和 frozen 分成不同 operating condition。

## 1.12 Measurement floor 必须写进 Matrix

若测得：

σmeas=55 fs

仪器和 fixture 的独立噪声底为：

σfloor=15 fs

则：

σDUT=σmeas2-σfloor2=552-152=52.9 fs

若 55 fs 指标不包含 measurement floor，则允许仪器读数为：

552+152=57.0 fs

不定义 floor 是否 de-embed，实验室和设计团队很容易围绕几飞秒争论数周。人类尤其擅长为没有定义清楚的数字开非常正式的会议。

## 1.13 Spur 是否计入 RMS jitter

若存在正弦相位调制：

ϕt=Aϕsin2πfmt

对应时间抖动：

tjt=Aϕ2πfclksin2πfmt

其峰值、RMS 和峰峰值分别为：

tpk=Aϕ2πfclk

trms=Aϕ2 2πfclk

tpp=2Aϕ2πfclk

Matrix 必须明确：

- continuous phase-noise floor 是否包含；

- reference spur 是否包含；

- fractional spur 是否包含；

- calibration/servo spur 是否包含；

- supply spur 是否包含；

- 是否还有独立的 single-tone mask。

总 RMS 合格不代表最大 spur 合格，因此两种限制都需要。

## 1.14 一个合格的 Spec Matrix 行

### Requirement ID

CLK-TX-224G-001

### System requirement

在 224 Gb/s PAM4 mode 下，TX endpoint residual RMS jitter 不大于 55 fs。

### System purpose

限制 TX data crossing 的随机时间误差，保护 eye width、BER 和 transmit-jitter compliance margin。

### Measurement node

TX endpoint，即最终 serializer/driver 对应的数据 crossing。不是 VCO pin，不是 shared CMU pin，也不是 1/8-rate internal clock。

### Measurement filter

Reference CRU residual high-pass transfer function：corner 4 MHz，20 dB/dec。必须保存完整 transfer function、order、peaking 和实现容差。

### Integration range

明确 fL、fH、scope bandwidth 和数据处理算法。不得只写“integrated jitter”。

### Included components

- 连续随机 phase noise；

- reference/PFD/CP/VCO/divider noise；

- clock distribution；

- lane CCU；

- ILO；

- phase shifter；

- phase rotator；

- background servo；

- supply/crosstalk；

- 规定范围内的 spur。

### Excluded or separately limited components

- 静态 phase offset；

- lane-to-lane static skew；

- 已 de-embed 的 instrument floor；

- 低于 CRU tracking bandwidth 的 wander；

- 由 protocol mask 单独约束的 deterministic spur。

### Internal design target

σEP,int≤45 fs

45 fs 是内部预算值，不是标准原文。

### Circuit parameters affecting the row

fPFD, N, BW, ICP, KVCO/KDCO

以及：

- VCO phase noise；

- divider topology；

- clock-buffer slew；

- CCU bandwidth；

- ILO locking range 和 bandwidth；

- phase-shifter LSB、INL、DNL；

- phase-rotator LSB；

- TDC resolution；

- servo update rate；

- supply PSRR；

- calibration policy。

### Verification

- behavioral phase-domain model；

- PLL phase-noise integration；

- PSS/PNOISE；

- transient jitter；

- AMS clock-chain simulation；

- post-layout extracted simulation；

- supply-injection simulation；

- all-lane switching simulation；

- 使用规定 4 MHz CRU 的 bench measurement；

- measurement-floor characterization。

### Corners

- 全部支持 mode；

- PVT；

- calibration extremes；

- supply droop；

- all-lane activity；

- local mismatch；

- PEX；

- aging；

- calibration on/off/frozen；

- startup 和 steady state。

## 1.15 Spec Matrix 如何指导每个模块

### Shared CMU

必须给出：

- 输出频率；

- raw phase-noise mask；

- 经过 CRU 后的 jitter allocation；

- reference spur；

- supply sensitivity；

- lane loading；

- output interface。

然后才能反推：

fPFD, N, BW, ICP, KVCO

### Clock distribution

必须定义：

- path length；

- fanout；

- load capacitance；

- insertion delay；

- added jitter；

- static skew；

- DCD；

- supply-induced jitter；

- coupling environment。

再决定 CML/CMOS、buffer stage 数、taper、current、swing、shielding 和 local regulation。

### TX CCU

需要定义输入 jitter spectrum、输出 allocation、tracking bandwidth、ratio、acquisition range、steady-state residual 和 calibration behavior，而不是写一句“CCU cleans the clock”。

### ILO

需要定义：

- injection frequency 和 ratio；

- locking range；

- injection strength；

- residual phase noise；

- supply sensitivity；

- startup/acquisition；

- unlock detection；

- PVT margin。

ILO 既可能滤除输入 phase noise，也会加入自身 oscillator noise，必须用传递函数建模，不能把它当成固定 fs 黑盒。

### Phase shifter/rotator

需要定义 LSB、range、INL、DNL、monotonicity、code-dependent jitter、update glitch、settling、static residual、dynamic contribution 和 spur。

### TDC/background servo

需要定义 resolution、input-referred noise、dead zone、update frequency、loop gain、averaging length、dither、limit-cycle amplitude、convergence、freeze policy 和 pattern dependence。

## 1.16 Matrix 还是变更影响分析工具

若 reference CRU corner 从 4 MHz 改为 8 MHz，不能只改一个表格单元格。它会同时影响：

CRU BW→TX jitter filtering→CMU budget→PLL BW

以及：

CRU BW→RX CDR latency→DSP architecture→power

因此 Matrix 也是架构 trade-off 和 change-impact 工具。

## 1.17 常见错误

### 错误一：只有一个总 jitter 数字

没有 node、filter 和 integration range，无法转换成 phase-noise mask。

### 错误二：把所有 jitter 都交给 PLL

这会忽略 distribution、CCU、ILO、phase rotator、serializer 和 supply coupling。

### 错误三：把 LSB 直接当 RMS jitter

Δt=14 fs⇏σt=14 fs

必须区分 static quantization、randomized quantization、limit cycle 和 periodic spur。

### 错误四：把所有误差都 RSS

Static offset、bounded DNL、correlated supply noise、deterministic spur、worst-case skew 和 common-mode phase modulation不能随便 RSS。应根据物理性质使用 covariance、linear sum、spectral simulation、Monte Carlo 或 worst-case bound。

### 错误五：只给 loop bandwidth，不给 transfer function

同样是 4 MHz，loop order、damping、peaking、zero/pole、group delay 和 digital latency 都会改变结果。

### 错误六：混用 phase jitter 和 time jitter

σt=σϕ2πfclk

换了频率后，同样的 phase jitter 对应不同 fs；同样的 fs 也对应不同 radian。

### 错误七：不记录 calibration 状态

Background calibration 开启时可能增加 dither、update spur 和 switching noise；关闭时可能增加 drift、mismatch 和 static error。因此至少区分：

- Calibration active；

- Calibration converged；

- Calibration frozen。

## 1.18 推荐的 Matrix 字段

| 类别 | 字段 |
| --- | --- |
| 标识 | Requirement ID、版本、来源 |
| 系统语义 | mode、用途、BER/eye 关联 |
| 节点 | source node、observation node |
| 指标定义 | RMS/pp、random/deterministic |
| 滤波 | transfer function、corner、order |
| 频带 | integration lower/upper limit |
| 内容 | spur、floor、wander 是否包含 |
| 预算 | external limit、internal target、margin |
| 分解 | 各 block allocation |
| 公式 | 从系统量到 block spec 的关系 |
| 电路旋钮 | fPFD、N、BW、ICP、KVCO 等 |
| 条件 | mode、PVT、activity、calibration |
| 验证 | model、testbench、pass/fail script |
| 证据 | simulation report、measurement report |
| 管理 | owner、open issue、closure state |

Owner、日期和状态有用，但它们只是管理字段，不能替代工程字段。

## 1.19 第一部分结论

每一条系统指标都必须回答五个问题：

- 为什么需要它；

- 它究竟测量什么；

- 哪些模块贡献它；

- 哪些电路参数可以改善它；

- 如何证明已经满足。

完整翻译链为：

55 fs endpoint requirement⇓node/filter/bandwidth definition⇓clock-chain contribution allocation⇓CMU/CCU/ILO/phase-control specifications⇓PLL noise mask and circuit parameters⇓testbench and compliance evidence

没有这条链，Matrix 是汇报材料；有了这条链，它才是 PLL 架构、噪声预算、模块接口、验证计划和 tapeout signoff 的共同合同。

# 第二部分：224G SerDes PLL/CMU Spec 实例

## 2.1 设计定位与架构假设

本文给出一个可用于项目启动的 224G SerDes PLL/CMU 规格实例，采用：

- 224 Gb/s PAM4；

- 112 GBd symbol rate；

- 14 GHz 1/8-rate shared LC-PLL/CMU；

- 250 MHz reference；

- integer-N CPPLL；

- lane-local CCU/multi-phase generation；

- 4 MHz reference CRU 条件下的 endpoint jitter compliance。

OIF CEI-224G 面向不同 reach 和 channel class，不存在脱离产品架构的唯一“224G PLL spec”。因此，下面是工程设计实例，而不是标准原文。

### 2.1.1 数据率与频率关系

Rb=224 Gb/s

PAM4 每 symbol 携带 2 bit：

Rs=Rb2=112 GBd

Symbol UI：

UI=1112 GHz=8.929 ps

1/8-rate CMU frequency：

fCMU=112 GHz8=14 GHz

假设 reference：

fREF=250 MHz

则 divider ratio：

N=14 GHz250 MHz=56

### 2.1.2 Clock chain

250 MHz Ref→14 GHz LC PLL/CMU→global clock distribution→lane CCU→multi-phase/phase alignment→1/8-rate TX serializer

PLL 只负责 shared CMU 的贡献，不直接承担全部 endpoint jitter。

## 2.2 顶层系统 Spec Matrix

| ID | 项目 | 设计目标 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-001 | 数据率 | 224 Gb/s PAM4 | [A] | 112 GBd |
| SYS-002 | Symbol UI | 8.929 ps | [D] | 1/112 GHz |
| SYS-003 | TX 架构 | 1/8-rate | [A] | 14 GHz internal clock |
| SYS-004 | Endpoint sRJ compliance limit | ≤10 mUI=89.3 fs | [P] | 4 MHz reference CRU |
| SYS-005 | Endpoint internal target | ≤55 fsrms | [D] | 为 PVT、PEX 和建模留 margin |
| SYS-006 | Reference CRU | 4 MHz，20 dB/dec | [P] | residual high-pass filter |
| SYS-007 | Endpoint deterministic jitter | ≤170 fspp | [A/P] | 需独立 mask |
| SYS-008 | Pre-FEC BER validation | ≤10-6 | [A/P] | link-level validation target |

其中：

10 mUI=0.01×8.929 ps=89.29 fs

55 fs 是内部设计目标，不应冒充协议唯一限制。

## 2.3 Endpoint jitter budget

内部目标：

σEP,target=55 fs

建议模块 RSS 目标压到约 46 fs：

| Contributor | RMS allocation |
| --- | --- |
| Shared CMU/PLL，4 MHz filtered | 25 fs |
| Global 14 GHz distribution | 15 fs |
| Lane CCU | 15 fs |
| Multi-phase generator / phase alignment | 18 fs |
| Serializer clock path | 12 fs |
| Supply/crosstalk residual | 10 fs |
| Calibration/servo update noise | 8 fs |

σEP=252+152+152+182+122+102+82=45.99 fs

因此：

45.99 fs<55 fs<89.29 fs

剩余空间用于 PEX、模型误差、correlation uncertainty、bench repeatability、aging 和 all-lane switching。

## 2.4 PLL/CMU 顶层频率规格

| Spec | Target |
| --- | --- |
| PLL type | Type-II、3rd-order integer-N CPPLL |
| Nominal reference frequency | 250 MHz |
| Reference input range | 200–400 MHz |
| Nominal output frequency | 14.000 GHz |
| Guaranteed functional range | 13.5–14.5 GHz |
| Total calibration capture range | 12.5–15.5 GHz |
| Nominal divider ratio | 56 |
| Output format | Differential CML |
| Output phases | PLL 提供 differential clock；lane CCU 生成多相 |
| Frequency accuracy in lock | 跟随 reference，静态误差 <1 ppm equivalent |
| Reference tolerance | 至少 ±100 ppm |

Total tuning range 必须大于 guaranteed operating range，以覆盖 process、temperature、supply、aging 和模型误差。把产品频率范围与 VCO tuning range 写成完全相同，是没有余量，不是精确。

## 2.5 Jitter 规格

| Spec | Target | 条件 |
| --- | --- | --- |
| CMU 4 MHz-filtered RMS jitter | ≤25 fs | continuous PN，10 kHz–1 GHz |
| CMU raw RMS jitter | ≤55 fs | continuous PN，10 kHz–1 GHz |
| Raw total jitter including specified spurs | ≤65 fs | 统一 spur-to-jitter 方法 |
| Cycle-to-cycle jitter | ≤150 fsrms | PVT，clean nominal supply |
| Period jitter | ≤200 fsrms | 同上 |
| Added jitter from output buffer | ≤8 fsrms | VCO tap 到 CMU output |
| PEX jitter degradation | ≤10% | 相对 schematic |

Phase-noise integrated jitter、period jitter、cycle-to-cycle jitter 和 CDR-filtered residual jitter 是不同统计量，不能统称为一个“PLL jitter”。

## 2.6 Phase-noise mask 实例

以下 mask 是满足 55 fs raw 和 25 fs filtered 预算的初始设计目标，不是标准值。

| Offset frequency | Maximum SSB phase noise |
| --- | --- |
| 10 kHz | -90 dBc/Hz |
| 100 kHz | -110 dBc/Hz |
| 1 MHz | -125 dBc/Hz |
| 10 MHz | -140 dBc/Hz |
| 100 MHz | -150 dBc/Hz |
| 1 GHz | -155 dBc/Hz |

SSB phase noise 转为 phase PSD：

Sϕf≈2×10Lf/10

Raw RMS jitter：

σt,raw=12πfCMUfLfHSϕf df

设计目标：

σt,raw≤55 fs

### 2.6.1 4 MHz CRU-filtered jitter

HCRUs=ωcs+ωc

Hress=1-HCRUs=ss+ωc

其中：

fc=4 MHz

Filtered jitter：

σt,filtered=12πfCMUfLfHHresj2πf2Sϕf df

目标：

σt,filtered≤25 fs

PLL 优化必须同时观察 raw jitter、filtered jitter、离散 spur 和 endpoint total jitter。

## 2.7 PLL noise-contribution budget

| PLL noise source | 4 MHz-filtered allocation |
| --- | --- |
| Reference input | 6 fs |
| Reference buffer | 4 fs |
| PFD/charge pump | 8 fs |
| Divider | 5 fs |
| VCO intrinsic noise | 18 fs |
| Loop-filter/control-node noise | 5 fs |
| Supply/substrate noise | 7 fs |
| Output clock buffer | 8 fs |

σCMU=62+42+82+52+182+52+72+82=24.56 fs

满足：

24.56 fs<25 fs

各项最终应保存完整 PSD，而不仅是一个 fs 数值，因为相同 RMS 若位于不同 offset，其 CRU residual 和 protocol 影响不同。

## 2.8 Loop dynamics 规格

| Spec | Target |
| --- | --- |
| Nominal closed-loop bandwidth | 3.0 MHz |
| PVT bandwidth range | 2.5–3.5 MHz |
| Phase margin | 55∘–75∘ |
| Preferred nominal phase margin | 65∘ |
| Closed-loop peaking | <1 dB |
| Damping factor | 0.7–1.1 |
| Reference/PFD noise crossover | 与 VCO noise 最优点附近 |
| Settling to ±100 ppm | <3 μs |
| Settling to ±10 ppm | <5 μs |
| Total cold-start lock | <10 μs |
| Cycle slip after coarse calibration | 不允许 |
| Loss-of-lock detection | <2 μs |
| Automatic relock | <10 μs |

Bandwidth 不应由“同类项目通常几 MHz”决定，而应通过 sweep 最小化：

JBW=∫Hresf2Sϕ,outf,BW df

其中：

Sϕ,outf=​Hreff2Sϕ,reff+HPFD/CPf2Sϕ,PFD/CPf+Hdivf2Sϕ,divf+HVCOf2Sϕ,VCOf

## 2.9 PFD 规格

| Spec | Target |
| --- | --- |
| PFD frequency | 250 MHz |
| Dead zone | <1 ps equivalent phase difference |
| Reset-path mismatch | <2 ps |
| UP/DN pulse symmetry | error <2% |
| Maximum operating frequency | >500 MHz |
| Input duty-cycle tolerance | 40%–60% |
| PFD input-referred jitter | <3 fs referred to CMU output after filtering |

PFD signoff 必须覆盖 reset race、minimum pulse width、dead zone、input slew、PVT、mismatch、PEX 和 supply coupling。

## 2.10 Charge-pump 规格

| Spec | Target |
| --- | --- |
| Nominal ICP | 0.8 mA |
| Programmable range | 0.4–1.6 mA |
| Programming steps | 至少 16 |
| UP/DN mismatch | <1% nominal |
| UP/DN mismatch across control range | <3% |
| Output compliance | 0.15–0.65 V，假设 0.8 V supply |
| Output resistance | >200 kΩ equivalent |
| CP current noise | 满足 filtered contribution <8 fs |
| Charge injection | 必须进入 reference-spur simulation |
| Leakage at lock | <1 nA equivalent target |

ICP 必须与 KVCO、divider ratio、loop-filter impedance、BW 和 spur 联合综合，不能先拍一个“常见值”，再让 loop filter 替早期随意决定擦屁股。

## 2.11 Loop-filter 规格

采用 type-II、3rd-order passive filter，候选元件为：

C1, Rz, C2, Rp, C3

| Parameter | Initial target |
| --- | --- |
| Main integrating capacitance C1 | 5–15 pF |
| Zero placement | 0.5–1.5 MHz |
| High-frequency pole | 10–30 MHz |
| Control-node RMS noise | 满足 <5 fs contribution |
| Leakage-induced frequency error | <1 ppm equivalent |
| Capacitor PVT variation | 纳入 BW/PM corners |
| Extracted routing resistance | 纳入 loop stability |
| Reference ripple | 满足 spur target |

最终值必须由：

ICP, KVCO, N, BW, ζ

联合求解。

## 2.12 VCO 规格

假设采用 differential LC VCO 加 coarse capacitor bank。

| Spec | Target |
| --- | --- |
| Nominal frequency | 14.0 GHz |
| Total tuning range | 12.5–15.5 GHz |
| Guaranteed operating range | 13.5–14.5 GHz |
| Fine tuning gain KVCO | 100–250 MHz/V |
| Preferred nominal KVCO | 150 MHz/V |
| Coarse-bank overlap | 相邻 bank >15% |
| Frequency monotonicity | 全 code 保证 |
| Coarse calibration resolution | <50 MHz/LSB |
| Calibration residual | fine range 中心附近 ±20% |
| VCO startup | <100 ns |
| Startup margin | gmRp>2 across PVT |
| VCO phase-noise contribution | <18 fs filtered |
| Amplitude variation | <±10% across PVT |
| Frequency pushing | <30 MHz/V |
| Temperature drift after lock | PLL 可跟踪且不失锁 |
| Supply isolation | 见 supply-injection spec |

控制节点到 phase 的关系：

Φouts=KVCOsVctrls

因此：

Sϕ,ctrlf=KVCOj2πf2Sv,ctrlf

KVCO 越大，fine tuning 越容易，但 CP ripple、control-node noise、substrate coupling 和 calibration-code noise 更容易转成 jitter。

## 2.13 Divider 规格

| Spec | Target |
| --- | --- |
| Total divide ratio | 56 |
| Prescaler topology | CML / injection-assisted / static divider，待权衡 |
| Input frequency | 12.5–15.5 GHz |
| Input sensitivity | VCO 最小摆幅下仍有 >6 dB margin |
| Added filtered jitter | <5 fs |
| Maximum divider PN contribution | 按 PSD mask 管理 |
| Duty-cycle sensitivity | 不得 false count |
| Supply-noise tolerance | 规定注入条件下不丢计数 |
| Startup | 无 stuck state |
| Power | <8 mW，项目预算 |
| PVT operation margin | 全 corner + PEX |

Divider 的首要 signoff 不是“TT schematic 能除频”，而是 slow device、低 supply、高温、最高频率、最低 VCO swing、extracted interconnect 和 supply noise 同时存在时仍能可靠除频。

## 2.14 Spur 规格

| Spur type | Target |
| --- | --- |
| Reference spur at 250 MHz offset | <-60 dBc |
| Harmonics related to PFD | <-60 dBc |
| Supply-induced discrete spur | <-55 dBc |
| Calibration update spur | <-65 dBc 或独立 mask |
| Digital clock coupling spur | <-60 dBc |
| Fractional spur | nominal integer-N mode 不适用 |
| Largest unspecified spur | <-65 dBc |

Spur 必须同时以 dBc mask 和 equivalent time jitter 验证。

若：

ϕt=Aϕsin2πfmt

则：

σt,spur=Aϕ2 2πfclk

只积分 continuous PNOISE，然后把频谱尖刺当背景装饰，不算 signoff。

## 2.15 Supply 和 substrate 规格

### 2.15.1 Supply domains

本例假设：

- VCO/PLL analog：0.8 V；

- digital calibration：0.75–0.8 V；

- VCO 使用独立 local LDO 或强 RC/LC isolation；

- VCO/loop-filter 与高活动 DSP 分 supply island。

### 2.15.2 Supply sensitivity

| Test | Target |
| --- | --- |
| Static frequency pushing | <30 MHz/V |
| 10 mVpp sine at 1 MHz | sideband <-50 dBc |
| 10 mVpp sine at 10 MHz | sideband <-55 dBc |
| 10 mVpp sine at 100 MHz | sideband <-55 dBc |
| Defined broadband supply-noise profile | added jitter <7 fs |
| All-lane simultaneous switching | CMU filtered jitter degradation <5 fs |
| Ground bounce | 无 false lock、cycle slip |
| LDO PSRR | 由 VCO pushing 和 jitter budget 反推 |

建立 supply-to-phase model：

Sϕ,supplyf=Kϕ,VDDf2SVDDf

然后：

σt,VDD2=12πfCMU2∫Hresf2Sϕ,supplyf df

“PSRR 要高”不叫 spec，和“芯片要好用”属于同一个技术层级。

## 2.16 Clock-output 规格

| Spec | Target |
| --- | --- |
| Output frequency | 14 GHz |
| Output topology | Differential CML |
| Differential swing | 250–400 mVppd |
| Common mode | 由 lane CCU input range 定义 |
| Load | 20 fF nominal，30 fF max |
| Rise/fall time | <10 ps，20%–80% |
| Duty cycle | 50% ±2% |
| Output-buffer added jitter | <8 fs |
| Clock amplitude variation | <±10% PVT |
| Lane distribution skew before calibration | <5 ps |
| Lane distribution skew after calibration | <200 fs |
| Crosstalk sensitivity | 指定 aggressor 下 added jitter <5 fs |

Static lane skew 与 random RMS jitter 必须分开管理。

## 2.17 Calibration 规格

| Function | Target |
| --- | --- |
| VCO coarse frequency calibration | <3 μs |
| Calibration success rate | 定义 signoff MC 集合内 100% |
| Final VCO band | control voltage 位于 usable range 的 30%–70% |
| Calibration resolution | <50 MHz/step |
| Wrong-band detection | 必须具备 |
| Background calibration | 可配置 enable/freeze |
| Calibration update spur | <-65 dBc |
| Temperature recalibration | 无数据中断，或由 protocol state 管理 |
| Loss-of-lock recovery | 自动 coarse tune + relock |
| Register observability | band code、control voltage、lock status、error flags |

应记录 calibration active、converged 和 frozen 三种状态下的 jitter、spur、power 和 drift。

## 2.18 Power、area 与可靠性预算

这些值高度依赖工艺，以下只是项目预算。

| Spec | Target |
| --- | --- |
| VCO core power | ≤18 mW |
| PFD/CP/filter/bias | ≤5 mW |
| Divider | ≤8 mW |
| CMU output buffer | ≤10 mW |
| Calibration digital average | ≤2 mW |
| Total PLL/CMU | ≤43 mW |
| Active area excluding decap | ≤0.12 mm2 |
| EM current density | 满足 foundry 10-year life limit |
| Aging frequency-margin loss | <5% tuning margin |
| Hot-carrier/BTI | 纳入 end-of-life corner |
| Startup under supply ramp | 全规定 ramp rate 成功 |

功耗必须分块管理。只给 total power，项目后期才发现 divider 或 output buffer 独自超支，是一种十分传统的惊喜。

## 2.19 PVT 与 Monte Carlo signoff

### 2.19.1 Global corners

至少覆盖：

FF, FS, SF, SS, TT

并叠加：

- VDDmin、VDDmax；

- T=-40∘C 到 125∘C；

- VCO inductor/metal model corners；

- resistor/capacitor corners；

- reference amplitude 和 slew corners；

- aging/EOL corners。

### 2.19.2 Monte Carlo

| Verification item | Minimum requirement |
| --- | --- |
| VCO frequency distribution | 500 runs |
| VCO startup | 500 runs |
| CP mismatch | 500 runs |
| Lock acquisition | 200 runs/major PVT |
| Reference spur | mismatch-aware |
| Divider functional margin | mismatch + PVT |
| Complete PLL jitter | selected statistical corners |
| Calibration success | defined run set 中零失败 |

“500 次没失败”不等于真正 failure probability 为零。应结合 sigma model、yield target、importance sampling 或 tail analysis。

## 2.20 完整验证矩阵

| Level | Required verification |
| --- | --- |
| Behavioral | Matlab/Python phase-domain model、noise budget、BW sweep |
| Verilog-A | acquisition、cycle slip、calibration、loss-of-lock |
| Schematic | PSS/PNOISE、transient noise、spur、supply injection |
| Block PEX | VCO、divider、CP、output buffer |
| Full PLL PEX | lock、jitter、spur、stability |
| EM | VCO inductor、clock routes、supply grid |
| AMS | calibration FSM、register、mode switching |
| Clock-chain | CMU + distribution + CCU + multiphase + serializer |
| Link-level | TX waveform、4 MHz CRU、BER/eye |
| Bench | phase noise、raw jitter、filtered jitter、spur、supply injection |

## 2.21 可直接写入 Spec Matrix 的核心行

| Field | 内容 |
| --- | --- |
| Requirement ID | PLL-CMU-224G-001 |
| System mode | 224 Gb/s PAM4，112 GBd |
| System purpose | 保证 TX endpoint sRJ 和 eye-width margin |
| PLL node | Shared 14 GHz CMU output |
| Endpoint requirement | sRJ ≤10 mUI with 4 MHz reference CRU |
| Internal endpoint target | ≤55 fsrms |
| PLL allocation | ≤25 fsrms，4 MHz filtered |
| Raw PLL jitter | ≤55 fsrms，10 kHz–1 GHz |
| Reference | 250 MHz differential |
| Divider ratio | 56 |
| Loop bandwidth | 3 MHz nominal |
| Phase margin | 65∘ nominal |
| VCO frequency | 14 GHz nominal |
| VCO total range | 12.5–15.5 GHz |
| KVCO | 100–250 MHz/V |
| Reference spur | <-60 dBc |
| Added output-buffer jitter | <8 fs |
| Supply-added jitter | <7 fs |
| Lock time | <10 μs cold start |
| Power | <43 mW |
| Signoff | PVT + MC + PEX + supply injection + clock-chain BER |

## 2.22 从系统到晶体管的最终链条

224 Gb/s PAM4⇓112 GBd, UI=8.929 ps⇓10 mUI=89.3 fs⇓55 fs endpoint internal target⇓25 fs CMU allocation⇓phase-noise mask + spur mask⇓fPFD=250 MHz, N=56, BW=3 MHz⇓ICP, KVCO, CLF, RLF⇓gm, ID, Ctank, Rp, divider speed⇓schematic / PEX / clock-chain / link signoff

这才是一份可执行的 224G SerDes PLL spec。只写“14 GHz、jitter <55 fs、power 越低越好”，不是 spec，而是三个愿望加一个频率。

# 第三部分：根据 Spec 制定 PLL 架构并计算电路具体参数

根据前述 Spec，不能立刻打开 Virtuoso 开始画 VCO。正确流程是先完成三次“降维翻译”：

System Spec→PLL Architecture→Block Electrical Spec→Transistor Targets→PDK Sizing

也就是先计算频率规划、环路、噪声和调谐范围，再得到 gm、电流、电容、输出电阻等电气目标，最后才用 PDK LUT 得到 Fin 数或 W/L。直接从 25 fs 跳到晶体管宽度，和从“我要去温哥华”直接推导发动机活塞尺寸差不多。

下面使用前述设计实例：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| Data rate | 224 Gb/s PAM4 |
| Baud rate | 112 GBd |
| Internal architecture | 1/8-rate |
| PLL output | 14 GHz |
| Reference | 250 MHz |
| Divider ratio | 56 |
| PLL type | Integer-N CPPLL |
| Loop bandwidth | 3 MHz |
| Phase margin | 65∘ |
| Charge-pump current | 0.8 mA nominal |
| KVCO | 150 MHz/V nominal |
| VCO total range | 12.5–15.5 GHz |
| PLL filtered jitter | ≤25 fs RMS |
| PLL raw jitter | ≤55 fs RMS |
| Supply | 0.8 V |

## 3.1 先决定 PLL 架构

### 3.1.1 推荐架构

对于这个固定频率、低 jitter 的 224G SerDes CMU，第一版建议采用：

250 MHz differential reference→PFD→低噪声差分 Charge Pump→Type-II 3rd-order passive loop filter→14 GHz differential LC VCO→÷8 CML divider→÷7 CMOS divider→PFD feedback

VCO 另外通过隔离 buffer 驱动：

14 GHz CMU→global distribution→lane CCU / multiphase generator

具体组成：

- Integer-N CPPLL；

- 差分 LC VCO；

- switched-MIM coarse capacitor bank；

- 小范围模拟 varactor；

- Type-II、三阶无源 loop filter；

- 三级高速 CML ÷2；

- 低速 CMOS ÷7；

- 独立 quiet supply 或 local LDO；

- 差分 CML CMU output buffer；

- 数字 coarse-frequency calibration。

### 3.1.2 为什么不用 Ring PLL

Ring VCO 的优点是 tuning range 大、面积小、多相输出自然、校准容易。但这里 PLL filtered jitter 只有：

25 fsrms

对应 14 GHz 的积分相位 RMS：

σϕ=2πf0σt=2π14 GHz25 fs

σϕ=2.20×10-3 rad=0.126∘

这对 ring VCO 极其苛刻，尤其是 4 MHz 以上的 VCO 噪声。因此优先选择 LC VCO。

### 3.1.3 为什么采用 Integer-N

频率规划为：

N=14 GHz250 MHz=56

而且：

56=8×7

因此没有必要为了显示架构“先进”而引入 fractional-N、DSM 和 DTC。那些模块会额外带来 quantization noise、fractional spur、DTC INL、background calibration、供电噪声和验证负担。功能不需要时增加复杂度，在 PPT 上叫创新，在 silicon 上通常叫 bug source。

## 3.2 将 jitter Spec 变成 PLL 噪声目标

### 3.2.1 PLL filtered jitter

PLL allocation 是：

σt,PLL=25 fs

在 14 GHz 下：

σϕ,PLL=2πfPLLσt=2.199×10-3 rad

相位方差：

σϕ,PLL2=4.84×10-6 rad2

这意味着经过 4 MHz CRU residual filter 后，所有 PLL 输出相位噪声积分必须满足：

fLfHHresf2Sϕ,PLLf df≤4.84×10-6

其中：

Hress=ss+2π⋅4 MHz

不能只给 VCO 一个“18 fs”数字。必须给 VCO、CP、divider、reference buffer 各自的 PSD mask，再通过 NTF 积分。

### 3.2.2 PLL 内部噪声分配

| 来源 | Filtered jitter |
| --- | --- |
| Reference input | 6 fs |
| Reference buffer | 4 fs |
| PFD/CP | 8 fs |
| Divider | 5 fs |
| VCO | 18 fs |
| Loop filter/control node | 5 fs |
| Supply/substrate | 7 fs |
| Output buffer | 8 fs |

RSS 为：

62+42+82+52+182+52+72+82=24.56 fs

因此架构重点依次是 VCO 与输出 buffer、PFD/CP、供电隔离以及高速 divider。不能只拼命优化 VCO，然后让 clock buffer 用数字标准单元随缘驱动。那种做法很适合在项目最后一个月制造团队凝聚力。

## 3.3 计算环路滤波器参数

### 3.3.1 采用的三阶无源滤波器

在 charge-pump 输出节点使用：

- Cp：直接从控制节点接地；

- Rz-Cz：串联后从控制节点接地。

其阻抗为：

Zs=1+sRzCzsCp+Cz+s2RzCpCz

可写为：

Zs=1+s/ωzsCp+Cz1+s/ωp

其中：

ωz=1RzCz

ωp=Cp+CzRzCpCz

### 3.3.2 环路开环增益

PFD/CP 增益：

Kϕ=ICP2π

VCO 增益：

KV=2πKVCO,Hz

开环增益：

Ls=KϕKVNZss

代入：

ICP=0.8 mA

KVCO=150 MHz/V

N=56

得到环路增益常数：

K0=KϕKVN=ICPKVCO,HzN

K0=0.8×10-3×150×10656

K0=2142.9

### 3.3.3 设置环路极点和零点

目标：

fc=3 MHz

PM=65∘

选择高频极点：

fp=20 MHz

三阶环路的相位裕量近似为：

PM=tan-1fcfz-tan-1fcfp

因此：

fz=fctanPM+tan-1fc/fp

代入得到：

fz=0.887 MHz

验证：

tan-13/0.887-tan-13/20=73.53∘-8.53∘=65∘

### 3.3.4 计算总电容

在 crossover 处令：

Ljωc=1

得到：

Ctot=Cp+Cz

Ctot=K01+fc/fz2ωc21+fc/fp2

其中：

ωc=2π3 MHz

代入得到：

Ctot≈21.04 pF

又因为：

fpfz=Cp+CzCp

定义：

α=fpfz=22.55

因此：

Cp=Ctotα

Cp≈0.93 pF

Cz=Ctot-Cp

Cz≈20.1 pF

最后：

Rz=12πfzCz

Rz≈8.93 kΩ

所以第一版 loop filter 是：

| 元件 | 初始值 |
| --- | --- |
| Rz | 8.9 kΩ |
| Cz | 20.1 pF |
| Cp | 0.93 pF |
| Zero | 0.887 MHz |
| Pole | 20 MHz |
| Crossover | 3 MHz |
| Phase margin | 65∘ |

这些不是 tapeout 值，而是 schematic 起点。加入 CP output resistance、VCO control-node capacitance、varactor parasitic、R/C PVT、routing RC、CP leakage、PFD delay 和 VCO gain variation 后，必须重新优化。

## 3.4 解决 KVCO 变化导致的带宽漂移

环路增益近似正比于：

ICPKVCO

而 Spec 中：

KVCO=100–250 MHz/V

如果 ICP 固定，环路 gain 会变化 2.5 倍，带宽不可能一直保持在 2.5–3.5 MHz。

因此 charge-pump current 必须随 VCO band 调整：

ICPKV=ICP,nomKV,nomKV

代入 nominal：

ICPKV=0.8 mA150 MHz/VKV

| KVCO | 所需 ICP |
| --- | --- |
| 100 MHz/V | 1.20 mA |
| 150 MHz/V | 0.80 mA |
| 200 MHz/V | 0.60 mA |
| 250 MHz/V | 0.48 mA |

这些值落在 0.4–1.6 mA 的 Spec 范围内。因此 calibration FSM 应根据 VCO band code 设置 CP current code。否则“programmable ICP”只是寄存器表里一个漂亮但没被使用的字段。

## 3.5 计算 VCO Tank 参数

### 3.5.1 选择电感

第一版假设有效差分电感：

Ltank=250 pH

谐振关系：

f0=12πLC

所以：

Ctank=12πf02L

在 14 GHz：

Ctank,14G≈517 fF

### 3.5.2 总调谐范围对应的电容范围

在 12.5 GHz：

Cmax≈648 fF

在 15.5 GHz：

Cmin≈422 fF

所以需要的有效可变电容跨度约为：

ΔC=648-422

ΔC≈227 fF

这是有效 tank capacitance，包含 inductor parasitic、cross-coupled device capacitance、output-buffer loading、switched-cap bank、varactor 和 routing。不能画一个 227 fF 的 capacitor bank，然后庆祝调谐范围完成。寄生电容会很有礼貌地替你重新设计频率。

### 3.5.3 Coarse capacitor bank 分辨率

小变化条件下：

Δff≈-12ΔCC

因此：

ΔC≈2CΔff

若 coarse step 为 50 MHz：

ΔC50MHz≈2517 fF50 MHz14 GHz

ΔC50MHz≈3.69 fF

但 Spec 又要求 calibration 后控制电压位于可用范围的 30%–70%。可用控制范围为 0.15–0.65 V，30%–70% 对应大约 0.30–0.50 V，其频率覆盖仅为：

150 MHz/V×0.2 V=30 MHz

因此 coarse step 最好不超过 30 MHz，对应：

ΔCunit≈2517 fF30 MHz14 GHz

ΔCunit≈2.22 fF

227 fF 总跨度需要约 102 个有效单位，因此至少需要：

7-bit equivalent coarse bank

实际建议使用 segmented bank：binary coarse MSB、thermometer fine LSB、dummy switch、common-centroid unit placement 和差分对称控制布线。

### 3.5.4 Fine varactor 范围

Fine control range 为：

0.15–0.65 V

若：

KVCO=150 MHz/V

则 fine frequency span：

Δffine=150 MHz/V×0.5 V

Δffine=75 MHz

对应有效电容变化：

ΔCfine≈2517 fF75 MHz14 GHz

ΔCfine≈5.5 fF

所以结构应为：约 227 fF coarse switched-cap range，加约 5–10 fF fine varactor range。Coarse bank 负责 PVT，varactor 只负责闭环调节，以保持较低的 KVCO。

## 3.6 计算 VCO 启振 gm

假设 tank Q：

Q=15

电感的等效并联电阻近似：

Rp≈Qω0L

代入：

Rp=15⋅2π14 GHz250 pH

Rp≈330 Ω

对于 NMOS cross-coupled pair，差分负电阻近似：

Rneg≈-2gm

启振条件：

Rneg<Rp

所以：

gm>2Rp

gm>6.1 mS

加入 2 倍 startup margin：

gm,startup,target≥12.1 mS/device

如果 worst-case EM 后 Q 下降到 10：

Rp≈220 Ω

则：

gm,startup,target≥18.2 mS/device

若采用：

gm/ID=12 V-1

则每个器件最低电流：

ID=18.2 mS12 V-1

ID≈1.52 mA/device

这只是启振下限。最终 VCO 电流由 phase noise 决定，第一轮可 sweep：

IVCO=8, 10, 12, 16 mA

并对每个点检查 phase-noise FOM、amplitude、KVCO、tank loading、supply pushing、startup、PVT 和 PEX。

18 mW 的 VCO power Spec 对应：

Imax=18 mW0.8 V=22.5 mA

这是上限，不是要求一上来就把 22.5 mA 全烧掉。

## 3.7 PFD 和 Charge Pump 参数

### 3.7.1 Charge-pump 电压步进

总有效 loop-filter capacitance：

Ctot≈21 pF

假设最小有效 UP/DN pulse：

tp=20 ps

单次注入电荷：

Qp=ICPtp

Qp=0.8 mA×20 ps=16 fC

控制电压变化：

ΔVctrl=QpCtot

ΔVctrl≈0.76 mV

对应 VCO 瞬时频率变化：

Δf=KVCOΔVctrl

Δf≈114 kHz

这可用于检查 minimum phase correction、dead zone、limit cycle、reference spur 和 lock settling。

### 3.7.2 Charge-pump mismatch

要求 nominal mismatch 小于 1%。若最小脉冲为 20 ps，则 1% mismatch 对应残余电荷：

ΔQ=0.01ICPtp=0.16 fC

残余控制电压：

ΔV=0.16 fC21 pF

ΔV≈7.6 μV

对应频率调制：

Δf≈1.14 kHz

实际 reference spur 更可能被 clock feedthrough、drain-voltage modulation、UP/DN switching skew、CP output resistance、leakage、PFD reset glitch 和 VCO control-line coupling 支配。所以只把 current mirror 做到“DC 1% matching”远远不够。

### 3.7.3 Charge-pump 拓扑

0.8 V supply 下要求：

Vctrl=0.15–0.65 V

同时希望有效输出电阻高于 200 kΩ。简单 current mirror 很难同时满足 headroom 和输出阻抗。建议考虑 source-switched current steering、regulated low-voltage cascode、replica-biased CP、drain-voltage matching、差分 CP 加 common-mode control，以及 local amplifier 或 gain boosting。

电流源器件面积由 mismatch 决定：

σII2≈Aβ2+gm/ID2AVT2WL

若要求三倍标准差小于 1%：

3σI/I<1%

则：

WL≥Aβ2+gm/ID2AVT20.003332

具体面积或 Fin 数只能由 PDK mismatch model 得到，不能凭一腔热情现场编造。

## 3.8 Divider 架构与参数

### 3.8.1 Divider 分解

选择：

56=2×2×2×7

即：

14 GHz→7 GHz→3.5 GHz→1.75 GHz→250 MHz

建议前三极使用 CML ÷2，最后一级使用 CMOS ÷7，避免在 14 GHz 直接做复杂 ÷56 programmable counter。

### 3.8.2 第一级 Divider 的再生要求

14 GHz 周期：

T=114 GHz=71.4 ps

每半周期：

T/2=35.7 ps

假设允许 latch 用约 7 ps 完成主要再生，节点总电容：

CL=12 fF

再生时间常数：

τ≈CLgm

因此：

gm≥12 fF7 ps

gm≥1.71 mS

加入速度、PEX 和 PVT margin，第一版目标：

gm,divider=4–5 mS/device

若：

gm/ID=12 V-1

则：

ID≈0.33–0.42 mA/device

完整 master-slave divider 的 tail current 可从 1.5–2 mA/latch 开始 sweep。第一阶段功耗约 2.5–3.5 mW，后续级逐级减小电流，使 divider 总功耗控制在约 6–8 mW。

## 3.9 CMU 输出 Buffer 参数

目标包括：14 GHz、300 mVppd nominal、30 fF maximum load、rise/fall time 小于 10 ps、added jitter 小于 8 fs。

### 3.9.1 电阻和电流

采用 CML buffer，初始选择：

RL=150 Ω

Itail=2 mA

得到约：

Vppd≈ItailRL

Vppd≈300 mV

具体 swing 定义需按 differential topology 仿真确认。

输出极点：

fp=12πRLCL

fp=12π150 Ω30 fF

fp≈35.4 GHz

对应一阶 rise time：

tr≈0.35fp

tr≈9.9 ps

满足 10 ps 初始目标。

### 3.9.2 Buffer 噪声要求

300 mVppd 的正弦时钟，差分峰值：

Vpk=150 mV

crossing slope：

dVdt=2πfVpk

dVdt≈13.2 mV/ps

若 added jitter 小于 8 fs：

σv≤σtdVdt

σv≤0.008 ps×13.2 mV/ps

σv,buffer≤106 μVrms

这就是 output buffer 的 integrated voltage-noise target。

## 3.10 从 Supply Spec 反推 LDO 和隔离要求

VCO pushing：

Kpush≤30 MHz/V

注入：

10 mVpp

即：

Vpk=5 mV

频率偏移峰值：

Δfpk=KpushVpk

Δfpk=150 kHz

正弦 FM 的 modulation index：

β=Δfpkfm

小调制下单边 spur：

Spur≈20log10β2

### 3.10.1 在 1 MHz 注入

β=0.15

Spur≈-22.5 dBc

目标小于 -50 dBc，所以至少需要 27.5 dB 电源隔离。加入 6 dB margin：

PSRReffective1 MHz≥34 dB

### 3.10.2 在 10 MHz 注入

β=0.015

原始 spur：

-42.5 dBc

目标小于 -55 dBc，需要 12.5 dB 隔离。加入 margin：

PSRReffective10 MHz≥19 dB

这直接决定是否需要 local LDO、LDO bandwidth、RC/LC filtering、decap、analog supply island、VCO 与 digital divider 的供电分离，以及 substrate guard ring 和 deep-Nwell。

## 3.11 第一版可画原理图的参数表

| Block | 第一版参数 |
| --- | --- |
| PLL topology | Integer-N Type-II 3rd-order CPPLL |
| Reference | 250 MHz differential |
| Output | 14 GHz |
| Divide ratio | 56 |
| Divider chain | CML ÷2÷2÷2 + CMOS ÷7 |
| Nominal bandwidth | 3 MHz |
| Phase margin | 65∘ |
| ICP | 0.8 mA nominal |
| ICP range | 0.48–1.20 mA，补偿 KV |
| KVCO | 150 MHz/V nominal |
| Rz | 8.9 kΩ |
| Cz | 20.1 pF |
| Cp | 0.93 pF |
| Loop zero | 0.887 MHz |
| Loop HF pole | 20 MHz |
| VCO inductance | 250 pH effective starting point |
| Tank capacitance at 14 GHz | 517 fF |
| Tank capacitance range | 422–648 fF |
| Effective coarse span | about 227 fF |
| Effective coarse LSB | 2.2–3.0 fF |
| Coarse bank | 7-bit equivalent, segmented |
| Fine varactor range | about 5.5 fF effective |
| VCO startup gm | ≥18 mS/device at pessimistic Q=10 |
| Initial VCO current sweep | 8–16 mA |
| First divider device gm | 4–5 mS |
| First divider latch current | 1.5–2 mA |
| Output-buffer load resistor | 150 Ω |
| Output-buffer tail current | 2 mA |
| Output swing | about 300 mVppd |
| Output pole at 30 fF | about 35 GHz |
| Required supply isolation | ≥34 dB at 1 MHz，≥19 dB at 10 MHz |

## 3.12 如何把电气参数变成晶体管尺寸

不能使用平方律直接算最终 W/L。正确流程是建立 PDK LUT：

gm/ID, gds/ID, Cgg/W, Cgd/W, fT, JD=ID/W

### 3.12.1 根据速度和增益选择沟道长度

- VCO cross-coupled pair：接近 minimum L，但要检查 ro、flicker upconversion 和 reliability；

- charge-pump current source：适当增加 L，提高 ro 和 matching；

- divider latch：minimum 或 near-minimum L；

- output CML buffer：由速度、swing 和 output loading 决定；

- reference buffer：由噪声和 slew 决定。

### 3.12.2 选择 gm/ID

| Circuit | 初始 gm/ID |
| --- | --- |
| VCO cross-coupled pair | 10–14 V​-1 |
| Divider latch | 8–12 V​-1 |
| CP current source | 10–16 V​-1 |
| CML output buffer | 8–12 V​-1 |
| Bias/reference circuits | 15–20 V​-1 |

### 3.12.3 计算电流

ID=gmgm/ID

### 3.12.4 从 PDK 查电流密度

W=IDJD

FinFET 工艺中转换成 Fin 数、finger 数、stack 数、multiplier 和 total effective width。

### 3.12.5 回读寄生并重新闭环

得到尺寸以后必须重新提取：

Cgs, Cgd, Cdb, gm, gds, fT

然后重新计算 VCO frequency、KVCO、tank Q、divider regeneration、output pole、PLL bandwidth、phase margin 和 phase noise。

这不是一次计算，而是闭环：

Spec→Electrical target→Device sizing→Parasitic→Spec recheck

## 3.13 实际执行顺序

真正进入设计时，建议按以下顺序推进：

- 用 Python/Matlab 建 phase-domain PLL model，确认 3 MHz 是否为 filtered jitter 最优点。

- 建立 VCO L/C、coarse bank、varactor 和 KV 模型。

- 完成 VCO EM inductor candidate sweep。

- 设计并验证高速 ÷2 divider。

- 设计 PFD/CP 和无源 filter。

- 通过 ICP code 补偿 KV。

- 做完整 phase-noise contribution integration。

- 加入 output buffer 和 supply injection。

- 做 PVT 和 Monte Carlo。

- 做 block PEX，再做 full-loop PEX。

- 将 CMU 输出接入 distribution、CCU 和 serializer，验证 endpoint 55 fs，而不是只验证 VCO pin。

这套参数已经足以开始第一版 behavioral model、loop-filter synthesis、VCO tank sweep 和 divider schematic。真正不能确定的只剩 PDK 相关量，例如 Fin 数、实际 Q、器件噪声、mismatch 和 MIM 密度。这些必须由 PDK 回答。任何在没有 PDK 时给出“NMOS 宽度 7.2 μm”的人，通常不是算得准，只是小数点写得很有自信。

# 参考资料

- OIF, Common Electrical I/O (CEI)-224G：https://www.oiforum.com/technical-work/hot-topics/common-electrical-i-o-cei-224g/

- IEEE 802.3dj public contribution, 4 MHz reference CRU / transmit jitter discussion：https://www.ieee802.org/3/dj/public/24_03/ghiasi_3dj_01a_2403.pdf

- Synopsys 224 Gb/s 3 nm FinFET transceiver paper，ISSCC 2024 Session 7.3，公开检索入口：https://ieeexplore.ieee.org/document/10454537/